[image: image1.jpg]GSM AT
& S0S Communicator
RF-V16

ERERL FHAPP
Scan for Wechat Scan for APP installation




重要提示,请认真阅读

本个人应急通讯器是设计用于人员或贵重物品的定位通讯，对侵犯他人隐私的行为概不负责。

所有GPS定位相关的产品都会因外在因素产生误差，因此本机提供位置信息仅供参考。

因为电信运营商的缘故，在部分情况下，信息传送可能会延迟，本公司对使用者的人身和财产安全免责。

主要功能

GSM四频 +GPS全球定位

网站平台/苹果/安卓/微信/SMS查询位置信息

轨迹回放,电子围栅

SOS求救,一键拔号

双向语音通话,静音关怀

低电量报警,换卡提示

产品规格

GSM频段: 850/900/1800/1900MHz

GPRS标准: Class 12, TCP/IP

GPS定位时间: 冷启动 30sec(开阔天空)

              温启动 29sec(开阔天空)

              热启动 5sec (开阔天空)

GPS定位精度: 10-15米(开阔天空)

工作温度: -20℃ ~ +70℃

工作湿度: 5% ~ 95% RH

尺寸: 40.0(长)x34.0(宽) x14.0(高)毫米

重量: 27克

配件：

主机一台 

充电器一个

USB充电线及挂绳一条

表带一套

      说明书一本

产品示意图

[image: image2.jpg]



	编号
	功能
	编号
	功能

	1
	重启复位孔
	2
	开/机关键

	3
	USB充电口
	4
	1号按键

	5
	GSM指示灯
	6
	SOS按键

	7
	GPS指示灯
	8
	2号按键

	9
	收音孔
	10
	Ｍicro SIM卡槽

	11
	喇叭出音孔
	12
	挂绳孔


使用前准备:

   本产品使用GSM网络的Micro-SIM卡(iphone4同类型)。并请注意以下事项:

在安装或取出SIM卡前，请先关机；

定位通讯器SIM卡需要开通GPRS和来电显示功能.

开/关机

请按胶塞上的指示方向插入Micro-SIM卡.

按开机键3秒,指示亮灯并伴有开机铃声,开机成功.

开机状态，按开机键3秒钟，指示亮灯并伴有关机铃声，则关机成功．

指示灯说明:

	灯
	功能
	慢闪
	快闪
	灯灭

	蓝色
	GPS指示灯
	GPS定位中
	定位成功
	GPS休眠

	黄色
	GSM指示灯
	GSM搜网
	搜网成功
	GSM休眠


   [image: image3.jpg]


                    [image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]| ><
99 B




智能手机APP绑定及功能设置

扫描说明书封面二维码下载APP手机客户端． 

输入10位数ID号码，初始密码为123456，即可登录．

确认设备在线，即可进行对应的指令设置．

   [image: image6.jpg]eeeee HEEL T 10:05

o 71% o)

- i J R E /\EI_-I AR ®
( : HIRICE

6410035350

XYY YY)
EEERER

A LRED:
O
HERR

BEME

EH




实时追踪:实时显示设备最新的定位位置.
历史轨迹:分时段查看设备的历史轨迹.

电子栅栏:设置或者取消电子栅栏区域.
设备消息:显示设备的报警列表.

报警提醒:是否接收报警信息的APP推送.

注销:退出APP程序,不再接收APP的报警推送,
以下特别说明:设置指令模块

[image: image7.png]REER
1B
GPSZE i8] Fa
RESOS1515
RESOS251g
HitB B25SH
TR
BRENL

A X




5.接听模式:

静音模式:所有已设定的5个号码拔打RF-V16号码,,在不响铃声的状态下,远程收听RF-V16周围的声音,但不能与RF-V16使用者直接通话.

自动接听模式:所有已设定的5个号码拔打RF-V16号码,在响一声铃声后,远程收听RF-V16周围的声音,并可以与RF-V16持有者直接通话.

手动接听模式:任意号码拔打RF-V16号码,,必须要RF-V16持有者手动按键之后,才能与RF-V16持有者进行通话.

6.短信语言设置：选择短信报警的语言种类，本产品提供三种语言模式：中文，英文及法语

7.防骚扰模式：在手动接听模式下，是否允许陌生号码呼入．

8.时区：出厂默认为UTC+8北京时间，如果出国使用可跟据当地时区进行设置．

更多APP及平台详细功能请登录www.reachfar-gps.com了解!

接听电话

当有来电铃声时，按正面任意键可以接听来电，按开/关机键拒接来电。

拔出电话

按1号键，直接给SOS1号码拔打电话。

按2号键，直接给SOS2号码拔打电话。
按S键5秒钟，即发出SOS求救信号，SOS1和SOS2号码会收到短信提示，然后设备会向SOS1和SOS2及所有白名单号码拔打电话，直到有人接听。

RF-V16也可接受短信方式设置相关的参数.

所有指令中的字母全部小写,标点为英文标点,并且都以#号为结束符.
   绑定SOS1号码:短信指令:密码,sos1,手机号码#

例如:123456,sos1,180********# 定位通讯器即回复:已设置180********为主控号码。

特别提示:其他短信指令必须由SOS1号码设定.

	短信指令
	功能

	旧密码,t,新密码#
	更改密码,出厂密码123456

	密码,sos1,号码#
	设置sos2号码,sos3,sos4,sos5用同样的方法设置．

	sos2,号码#
	设置sos2号码,sos3,sos4,sos5用同样的方法设置．

	aj#
	按键接听来电(出厂默认)

	mt#
	免提自动接听来电

	jy#
	静音关怀

	dw#
	查询定位通讯器位置

	dsp#
	查询设备工作状态 

	lag,1#
	系统语言转为中文.(出厂默认)

	lag,2#
	系统语言转为英文.

	lag,3#
	系统语言转为法文.

	tim,数字#
	更改定时定位的间隔,单位为分钟. (出厂默认10分钟)

	gon#
	开启APP及平台功能。（出厂默认)

	goff#
	关闭APP及平台功能。

	lon#
	指示灯打开(出厂默认)

	loff#
	指示灯关闭.

	dndoff#
	防骚扰关闭。（出厂默认）

	dndon#
	防骚扰开启。


其他短信指令表:
注意事项

关机状态下,充电将自动开机.

请将本品安放在网络信号较好的位置使用。

新机使用前需充电2-3小时，以达到最佳的效果，充电时请使用本机配送的充电器，以免损坏主机。

充电器状态：红灯亮为充电中，绿灯常亮为充满电。

待机时间:1)每10分钟上传一次定位信息,待机时间为50小时，通话时间：5-8小时。(实测); 2)关闭APP及平台功能，待机时间为300小时,约12天.注:以上测试数据来自GSM网络信号强的状态.

本机在开机搜网不成功或没有插放SIM卡,会自动重启.

本产品不防水,请在使用时注意防水.

常见问题:

问:设备插卡后,能接通电话,但是在平台及APP上显示未启用.

答:请确认SIM卡已经开通了GPRS功能.

问:在防骚扰模式下,任何电话都能呼入.

答:A.请确认SIM已经开通了来电显示功能.

  B.如果SOS号码与RF-V16卡号之间为集团短号,绑定号码时请输入对应的集团短号号码．

问:设备显示在线,但用APP设置指令时,显示等待设备应答.

答: A.设备信号不良,导致GPRS通讯不畅通;

   B.设备正在通话中.

问:设备SIM卡已经开通了GPRS功能,但是APP依然显示未启用.

答:因为移动和联通升级3G和4G后针对不同的SIM卡有不同的APN. 可能是预设GPRS的APN参数不正确.

请先用短信方式绑定SOS1号码,然后再发送短信指令:

联通卡:apn,uniwap#,重启后依然不行则改发:apn,uninet#

移动卡:apn,cmwap#,重启后依然不行则改发:apn,cmnet#

插卡说明





1.定位间隔:设置定位数据的上传密度,间隔越短待机时间也相应更短.


2.SOS1号码:对应1号按键号码,也是主控号码,用于发送指令及接收报警信息.


3.SOS2号码:对应2号按键号码.


4.白名单号码:S键求救及远程收听被授权的号码.








